| Side | Azimuth | Length | Latitude | Lat Corr. | Adjusted Latitude | Departure | Dep Corr. | Adjusted Departure | DMD | Lat x DMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 10456’00” | 310.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC | 35031’00” | 243.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD | 25840’30” | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA | 20634’00” | 134.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Side | Azimuth | Length | Point | North Coord. | North Adj. | Adjusted N Coord. | East Coord. | East Adj. | Adjusted E Coord. | Sum Up | Sum Down |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 10456’00” | 310.50 | A | 100.00 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |
| BC | 35031’00” | 243.30 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CD | 25840’30” | 204.00 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA | 20634’00” | 134.20 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |